TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

PROJECT II - IT2

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI

HỆ THỐNG IoT - AI PHÁT HIỆN SỚM
VÀ ĐỊNH VỊ RÒ RỈ NƯỚC TRONG TÒA NHÀ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Sinh viên/nhóm | ............................................................ |
| MSSV | ............................................................ |
| Giảng viên hướng dẫn | ............................................................ |
| Thời gian dự kiến | 12 tuần |
| Mục tiêu tài liệu | Dùng như sổ tay thực hành cho người mới bắt đầu |

Hà Nội, 2026

# 1. Cách sử dụng tài liệu này

Tài liệu này giả định người thực hiện chưa có nhiều kinh nghiệm về ESP32, MQTT, cơ sở dữ liệu và Machine Learning. Không cần học toàn bộ lý thuyết trước. Cách làm an toàn nhất là hoàn thành từng mốc nhỏ, kiểm tra mốc đó chạy ổn định rồi mới chuyển sang phần tiếp theo.

Không bắt đầu bằng AI. Trước tiên phải đo được cảm biến và lưu được dữ liệu thật.

Mỗi giai đoạn đều có “đầu ra bắt buộc”. Nếu chưa đạt đầu ra thì chưa chuyển bước.

Phần Digital Twin, LSTM, Edge AI và van tự động là phần nâng cao. Chỉ làm sau khi phần core chạy ổn định.

Lưu toàn bộ code bằng Git để tránh mất phiên bản đang chạy được.

Nguyên tắc khi làm cùng ChatGPT: Khi gặp lỗi, gửi nguyên văn lỗi, ảnh đấu dây nếu có, đoạn code liên quan và mô tả “đáng lẽ phải xảy ra gì / thực tế xảy ra gì”. Không chỉ gửi câu “code không chạy”.

| Giai đoạn | Việc chính | Đầu ra phải có |
| --- | --- | --- |
| 0 | Chuẩn bị kiến thức, công cụ và thư mục dự án | Máy đã cài Arduino IDE, Python, Git, Mosquitto |
| 1 | Mua linh kiện và dựng mô hình nước 2 zone | Mô hình không rò ngoài ý muốn, nước tuần hoàn được |
| 2 | Đọc từng cảm biến bằng ESP32 | Serial Monitor có flow/pressure hợp lý |
| 3 | Gửi dữ liệu MQTT | Laptop nhận JSON từ ESP32 |
| 4 | Lưu dữ liệu vào SQLite | Có file water.db và query được dữ liệu |
| 5 | Làm dashboard | Xem được flow/pressure/lịch sử |
| 6 | Thu dữ liệu bình thường và leak | Có dataset có nhãn và nhật ký thí nghiệm |
| 7 | Rule baseline + Isolation Forest | Có anomaly score và cảnh báo |
| 8 | Định vị zone + hybrid risk | Có zone nghi ngờ và lý do cảnh báo |
| 9 | Digital Twin/EPANET (nâng cao) | Có mô hình mô phỏng đối chiếu với đo thật |
| 10 | Đánh giá thực nghiệm | Có bảng Precision/Recall/F1/false alarm/time |
| 11 | Demo + báo cáo | Có video/demo ổn định và báo cáo cuối |

# 2. Hiểu dự án ở mức tối thiểu trước khi làm

Dự án có 5 khối chính. Bạn chỉ cần hiểu chức năng của từng khối trước khi đi sâu vào code.

Nước trong mô hình

↓

Flow sensor + Pressure sensor

↓

ESP32 đọc cảm biến

↓ Wi-Fi / MQTT

Laptop hoặc Raspberry Pi

↓

Database → Dashboard

↓

Rule + Isolation Forest

↓

Leak risk + Zone nghi ngờ + Cảnh báo

## 2.1. Những khái niệm cần biết

| Khái niệm | Hiểu đơn giản |
| --- | --- |
| ESP32 | Vi điều khiển có Wi-Fi, đọc cảm biến và gửi dữ liệu. |
| Flow sensor | Phát xung khi nước chảy. Đếm số xung để ước lượng thể tích/lưu lượng. |
| Pressure sensor | Đo áp suất trong đường ống, thường xuất tín hiệu analog. |
| MQTT | Cách các thiết bị IoT gửi/nhận bản tin theo topic. |
| Broker | Máy trung gian nhận bản tin MQTT rồi chuyển cho các subscriber. Mosquitto là broker. |
| Database | Nơi lưu số đo theo thời gian. Giai đoạn đầu dùng SQLite cho đơn giản. |
| Feature | Đại lượng đưa vào mô hình AI, ví dụ flow trung bình 10 s, pressure change, residual. |
| Isolation Forest | Thuật toán phát hiện điểm bất thường. Phù hợp khi có nhiều dữ liệu bình thường nhưng ít leak thật. |
| Digital Twin | Mô hình mô phỏng mạng ống dùng để tạo giá trị kỳ vọng hoặc dữ liệu bổ sung. |

## 2.2. Phạm vi nên chốt để làm được

2 zone đường ống là đủ cho bản đầu. Không cần mô hình cả tòa nhà.

3 flow sensor: 1 sensor tổng, 1 sensor zone 1, 1 sensor zone 2.

1 pressure sensor ở đường chính. Nếu có kinh phí mới thêm sensor áp suất ở nhánh.

AI chính: Isolation Forest. LSTM chỉ làm nếu phần core hoàn thành sớm.

Định vị ở mức zone, không xác định vị trí chính xác theo mét.

Dashboard chạy trên laptop trong mạng LAN là đủ cho demo.

# 3. Danh sách phần cứng và phần mềm

## 3.1. BOM phần cứng đề xuất

| STT | Linh kiện | SL | Ghi chú chọn mua |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit | 1 | Board phổ biến, có USB; ưu tiên ESP32-WROOM-32 hoặc tương đương. |
| 2 | Cảm biến lưu lượng kiểu Hall | 3 | Chọn cùng loại để dễ hiệu chuẩn; kiểm tra cỡ ren/ống. |
| 3 | Cảm biến áp suất nước | 1 | Ưu tiên loại có datasheet rõ dải đo và điện áp output. |
| 4 | Nguồn/bơm DC thấp áp | 1 | Dùng 5-12 V DC. Không dùng điện lưới gần nước trong mô hình sinh viên. |
| 5 | Ống nhựa + co/T + van tay | Theo mô hình | Tạo đường chính và 2 nhánh zone. |
| 6 | Bồn chứa nhỏ + khay hứng | 1 | Cho nước tuần hoàn, hạn chế tràn ra bàn. |
| 7 | Breadboard + dây jumper | 1 bộ | Dùng thử nghiệm ban đầu. |
| 8 | Điện trở chia áp | 1 bộ | Cần nếu output pressure sensor có thể vượt 3.3 V. |
| 9 | Kẹp ống/đai siết + băng tan | Theo nhu cầu | Giảm rò ngoài ý muốn. |
| 10 | Van điện DC + MOSFET/relay | 0-1 | Phần nâng cao, không cần cho core. |

Quan trọng: Không đưa tín hiệu analog lớn hơn 3.3 V trực tiếp vào ESP32. Nếu cảm biến áp suất có output 0.5-4.5 V hoặc 0-5 V, phải dùng mạch chia áp/ADC phù hợp. Với ESP32 classic, nên dùng chân ADC1 (ví dụ GPIO34) khi Wi-Fi hoạt động.

## 3.2. Phần mềm

| Phần mềm | Mục đích |
| --- | --- |
| Arduino IDE + ESP32 Arduino Core | Viết và nạp firmware cho ESP32. |
| Mosquitto | MQTT broker chạy trên laptop. |
| Python 3 | Backend, xử lý dữ liệu, AI và dashboard. |
| VS Code | Viết code Python thuận tiện. |
| Git | Quản lý phiên bản. |
| SQLite | Database đơn giản, không cần cài server. |
| Streamlit | Làm dashboard nhanh. |
| scikit-learn | Isolation Forest và các metric. |
| EPANET/WNTR | Phần Digital Twin nâng cao. |

# 4. Giai đoạn 0 - Chuẩn bị máy tính và cấu trúc dự án

## 4.1. Cài công cụ

1. Cài Arduino IDE. Trong Boards Manager cài “esp32 by Espressif Systems”.

2. Cài Python 3 và VS Code. Khi cài Python trên Windows, chọn Add Python to PATH.

3. Cài Git.

4. Cài Mosquitto broker.

5. Tạo thư mục dự án và virtual environment Python.

mkdir water-leak-iot

cd water-leak-iot

python -m venv .venv

# Windows PowerShell

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install --upgrade pip

pip install paho-mqtt pandas numpy scikit-learn joblib streamlit matplotlib plotly

# Phần nâng cao sau này:

# pip install wntr

## 4.2. Cấu trúc thư mục

water-leak-iot/

├─ firmware/

│  └─ water_node.ino

├─ backend/

│  └─ collector.py

├─ dashboard/

│  └─ app.py

├─ ai/

│  ├─ features.py

│  ├─ train_iforest.py

│  └─ detect.py

├─ digital_twin/

├─ data/

│  ├─ raw/

│  └─ processed/

├─ docs/

└─ README.md

git init

git add .

git commit -m "init project structure"

☐ Arduino IDE nhận đúng cổng COM của ESP32.

☐ Lệnh python --version chạy được.

☐ Lệnh mosquitto -h hoặc service Mosquitto chạy được.

☐ Đã tạo repository Git và commit đầu tiên.

Khi cần tôi hỗ trợ: Gửi ảnh màn hình Arduino IDE/Terminal nếu không nhận board hoặc lệnh cài thư viện bị lỗi. Gửi cả hệ điều hành đang dùng.

# 5. Giai đoạn 1 - Dựng mô hình đường ống 2 zone

Mục tiêu giai đoạn này chưa có điện tử. Chỉ cần tạo mô hình nước chạy ổn định và có thể chủ động tạo “leak” ở từng nhánh.

Bồn → Bơm → Flow Main → Pressure → T nối

├─ Flow Z1 → Van Z1 → Outlet Z1

└─ Flow Z2 → Van Z2 → Outlet Z2

Leak test: thêm một van nhỏ hoặc điểm xả có kiểm soát ở Zone 1/Zone 2.

1. Lắp bồn và bơm DC trong khay hứng nước.

2. Lắp flow main sau bơm, theo đúng mũi tên chiều dòng chảy trên sensor.

3. Lắp T chia 2 nhánh. Mỗi nhánh có flow sensor và van tay.

4. Bố trí một điểm tạo leak có kiểm soát ở mỗi zone. Không dùng cách chọc thủng ống cố định.

5. Chạy nước 5-10 phút, kiểm tra các mối nối, siết lại nếu có rò ngoài ý muốn.

6. Đánh dấu Zone 1/Zone 2 và chụp ảnh sơ đồ để đưa vào báo cáo.

An toàn: Dùng nguồn DC thấp áp cho mô hình. Không để adapter 220 V, ổ cắm hoặc laptop ở vị trí có thể bị nước bắn. Nếu dùng van điện/bơm dòng lớn, cấp nguồn riêng và chỉ nối mass chung khi cần.

# 6. Giai đoạn 2 - Đọc cảm biến bằng ESP32

## 6.1. Đấu flow sensor

Flow sensor Hall thường có VCC, GND và SIGNAL. Một số module có mức output khác nhau, vì vậy phải kiểm tra datasheet/module cụ thể trước khi nối vào ESP32.

| Tín hiệu | Ví dụ chân ESP32 |
| --- | --- |
| Flow Main SIGNAL | GPIO27 |
| Flow Zone 1 SIGNAL | GPIO26 |
| Flow Zone 2 SIGNAL | GPIO25 |
| Pressure analog | GPIO34 (ADC1) |

Hiệu chuẩn flow: Không tin hoàn toàn vào hệ số xung/lít trên quảng cáo. Đo một lượng nước thật (ví dụ 1-2 L), ghi số xung và tính PULSES_PER_LITER = số xung / số lít.

## 6.2. Đấu pressure sensor

Đọc datasheet để biết nguồn cấp và dải output.

Nếu output có thể >3.3 V, dùng chia áp. Ví dụ R trên 10 kΩ và R dưới 15 kΩ cho tỉ lệ khoảng 0.6; vẫn phải kiểm tra bằng đồng hồ đo trước khi nối vào ESP32.

Dùng chung GND giữa sensor và ESP32.

Hiệu chuẩn ít nhất 2 điểm nếu có đồng hồ áp suất tham chiếu; nếu không có, chấp nhận dùng giá trị tương đối và nêu hạn chế trong báo cáo.

## 6.3. Firmware kiểm tra cảm biến

// water_node.ino - bản tối thiểu để đọc 3 flow sensor + pressure

#include <Arduino.h>

const int FLOW_MAIN_PIN = 27;

const int FLOW_Z1_PIN   = 26;

const int FLOW_Z2_PIN   = 25;

const int PRESSURE_PIN  = 34;   // ADC1

volatile uint32_t pulseMain = 0;

volatile uint32_t pulseZ1 = 0;

volatile uint32_t pulseZ2 = 0;

// PHẢI thay bằng giá trị hiệu chuẩn của sensor thật

float PULSES_PER_LITER_MAIN = 450.0;

float PULSES_PER_LITER_Z1   = 450.0;

float PULSES_PER_LITER_Z2   = 450.0;

void IRAM_ATTR isrMain() { pulseMain++; }

void IRAM_ATTR isrZ1()   { pulseZ1++; }

void IRAM_ATTR isrZ2()   { pulseZ2++; }

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(FLOW_MAIN_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(FLOW_Z1_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(FLOW_Z2_PIN, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOW_MAIN_PIN), isrMain, RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOW_Z1_PIN), isrZ1, RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOW_Z2_PIN), isrZ2, RISING);

analogReadResolution(12);

}

void loop() {

static uint32_t lastMs = millis();

static uint32_t oldMain=0, oldZ1=0, oldZ2=0;

if (millis() - lastMs >= 1000) {

uint32_t now = millis();

float dt = (now - lastMs) / 1000.0;

lastMs = now;

noInterrupts();

uint32_t m = pulseMain, z1 = pulseZ1, z2 = pulseZ2;

interrupts();

float flowMain = ((m-oldMain) / PULSES_PER_LITER_MAIN) * 60.0 / dt;

float flowZ1   = ((z1-oldZ1) / PULSES_PER_LITER_Z1) * 60.0 / dt;

float flowZ2   = ((z2-oldZ2) / PULSES_PER_LITER_Z2) * 60.0 / dt;

oldMain=m; oldZ1=z1; oldZ2=z2;

uint32_t mv = analogReadMilliVolts(PRESSURE_PIN);

// Tạm thời in mV. Chỉ đổi sang bar sau khi hiệu chuẩn sensor.

Serial.printf("main=%.3f L/min, z1=%.3f, z2=%.3f, pressure_adc=%lu mV\n",

flowMain, flowZ1, flowZ2, mv);

}

}

☐ Khi không có nước: flow gần 0.

☐ Mở Zone 1: Flow Main và Flow Z1 tăng; Flow Z2 gần 0.

☐ Mở cả hai zone: Flow Main xấp xỉ Flow Z1 + Flow Z2, cho phép sai số sensor.

☐ Giá trị pressure ADC thay đổi hợp lý khi thay đổi bơm/van.

Nếu số đo sai: Đừng sửa AI. Hãy gửi cho tôi 20-30 dòng Serial Monitor, loại sensor, ảnh dây nối và kết quả đo thực 1 lít nước. Tôi sẽ giúp tính lại hệ số hiệu chuẩn.

# 7. Giai đoạn 3 - Gửi dữ liệu qua MQTT

## 7.1. Kiểm tra broker trên laptop

# Cửa sổ 1: chạy broker (nếu service chưa chạy)

mosquitto -v

# Cửa sổ 2: subscribe thử

mosquitto_sub -h localhost -t "building/water/#" -v

# Cửa sổ 3: publish thử

mosquitto_pub -h localhost -t "building/water/test" -m "hello"

Nếu cửa sổ subscribe thấy bản tin hello thì broker đã hoạt động.

## 7.2. Thêm Wi-Fi + MQTT vào ESP32

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* WIFI_SSID = "YOUR_WIFI";

const char* WIFI_PASS = "YOUR_PASSWORD";

const char* MQTT_HOST = "192.168.1.10"; // IP laptop, KHÔNG dùng localhost

const int MQTT_PORT = 1883;

WiFiClient wifiClient;

PubSubClient mqtt(wifiClient);

void connectWifi() {

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi connected");

}

void connectMqtt() {

while (!mqtt.connected()) {

if (!mqtt.connect("water-node-01")) {

delay(1000);

}

}

}

// Sau khi đã tính flow/pressure:

char payload[256];

snprintf(payload, sizeof(payload),

"{\"ts_ms\":%lu,\"flow_main\":%.3f,\"flow_z1\":%.3f,\"flow_z2\":%.3f,\"pressure_mv\":%lu}",

millis(), flowMain, flowZ1, flowZ2, mv);

mqtt.publish("building/water/node1/telemetry", payload);

Bạn cần ghép đoạn Wi-Fi/MQTT vào firmware cảm biến, đồng thời gọi mqtt.loop() trong loop(). Nếu chưa quen ghép code, hãy gửi file .ino hiện tại cho tôi và yêu cầu “ghép MQTT nhưng giữ nguyên phần đo cảm biến”.

☐ mosquitto_sub trên laptop nhận được JSON mỗi khoảng 1 giây.

☐ Rút Wi-Fi rồi cắm lại, ESP32 có thể kết nối lại.

☐ Không có giá trị NaN hoặc chuỗi JSON hỏng.

# 8. Giai đoạn 4 - Lưu dữ liệu vào SQLite

Giai đoạn này biến dữ liệu realtime thành lịch sử có thể dùng để huấn luyện AI.

# backend/collector.py

import json

import sqlite3

from datetime import datetime, timezone

from pathlib import Path

import paho.mqtt.client as mqtt

DB = Path("data/water.db")

DB.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

con = sqlite3.connect(DB, check_same_thread=False)

con.execute("""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS telemetry (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

ts_server TEXT NOT NULL,

ts_ms INTEGER,

flow_main REAL,

flow_z1 REAL,

flow_z2 REAL,

pressure_mv REAL,

label TEXT DEFAULT '',

scenario_id TEXT DEFAULT ''

)

""")

con.commit()

def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):

print("MQTT connected:", reason_code)

client.subscribe("building/water/node1/telemetry")

def on_message(client, userdata, msg):

try:

d = json.loads(msg.payload.decode())

row = (

datetime.now(timezone.utc).isoformat(),

d.get("ts_ms"), d.get("flow_main"), d.get("flow_z1"),

d.get("flow_z2"), d.get("pressure_mv")

)

con.execute("""

INSERT INTO telemetry(ts_server,ts_ms,flow_main,flow_z1,flow_z2,pressure_mv)

VALUES(?,?,?,?,?,?)

""", row)

con.commit()

print(row)

except Exception as e:

print("bad message:", e)

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect("localhost", 1883, 60)

client.loop_forever()

python backend/collector.py

# Kiểm tra nhanh database bằng Python

python -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('data/water.db'); print(c.execute('select count(*) from telemetry').fetchone())"

☐ Số bản ghi tăng theo thời gian.

☐ Đóng/reopen chương trình vẫn giữ dữ liệu.

☐ Có thể export CSV để kiểm tra.

# 9. Giai đoạn 5 - Dashboard đơn giản

Dashboard đầu tiên chỉ cần trả lời 4 câu hỏi: hệ thống đang online không, flow hiện tại bao nhiêu, pressure bao nhiêu, gần đây có bất thường không.

# dashboard/app.py

import sqlite3

import pandas as pd

import streamlit as st

DB = "data/water.db"

st.set_page_config(page_title="Water Leak Monitor", layout="wide")

st.title("Water Leak Monitor")

@st.cache_data(ttl=2)

def load_data():

con = sqlite3.connect(DB)

return pd.read_sql_query(

"SELECT * FROM telemetry ORDER BY id DESC LIMIT 600", con

).sort_values("id")

df = load_data()

if df.empty:

st.warning("Chưa có dữ liệu")

st.stop()

last = df.iloc[-1]

c1,c2,c3,c4 = st.columns(4)

c1.metric("Flow main (L/min)", f"{last.flow_main:.2f}")

c2.metric("Zone 1", f"{last.flow_z1:.2f}")

c3.metric("Zone 2", f"{last.flow_z2:.2f}")

c4.metric("Pressure ADC (mV)", f"{last.pressure_mv:.0f}")

st.subheader("Flow gần đây")

st.line_chart(df.set_index("id")[["flow_main","flow_z1","flow_z2"]])

st.subheader("Pressure gần đây")

st.line_chart(df.set_index("id")[["pressure_mv"]])

if st.button("Refresh"):

st.cache_data.clear()

st.rerun()

streamlit run dashboard/app.py

Giai đoạn này chưa cần đẹp: Đừng mất 1-2 tuần làm giao diện. Chỉ cần biểu đồ rõ và có thể chứng minh hệ thống đang nhận dữ liệu thật.

# 10. Giai đoạn 6 - Thu dataset đúng cách

Chất lượng dataset quyết định phần AI. Mỗi thí nghiệm phải có nhật ký rõ: bắt đầu lúc nào, trạng thái van, leak ở đâu, lưu lượng leak ước lượng, có thay đổi bơm hay không.

## 10.1. Dữ liệu bình thường cần thu

| Mã | Kịch bản bình thường | Thời gian gợi ý |
| --- | --- | --- |
| N0 | Không dùng nước | 10-20 phút |
| N1 | Chỉ Zone 1, mở ngắn/ngắt quãng | 20-30 phút |
| N2 | Chỉ Zone 2, mở ngắn/ngắt quãng | 20-30 phút |
| N3 | Hai zone dùng đồng thời | 20-30 phút |
| N4 | Một zone mở tương đối lâu nhưng vẫn là sử dụng hợp lệ | 15-20 phút |

## 10.2. Kịch bản leak

| Mã | Kịch bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| L1 | Leak nhỏ Zone 1 | Kiểm tra phát hiện leak khó |
| L2 | Leak nhỏ Zone 2 | Kiểm tra localization |
| L3 | Leak vừa Zone 1 | Kiểm tra thời gian phát hiện |
| L4 | Leak vừa Zone 2 | Kiểm tra thời gian phát hiện |
| L5 | Leak trên đường chính/unmetered | Kiểm tra residual main - branches |
| F1 | Rút/giữ một sensor sai số | Kiểm tra sensor fault, nếu có thời gian |

## 10.3. Cách gắn nhãn

Cách dễ nhất cho người mới là ghi log thời gian bắt đầu/kết thúc trong một file CSV rồi merge nhãn sau. Ví dụ:

scenario_id,start_time,end_time,label,zone,note

N1,2026-10-10 09:00:00,2026-10-10 09:20:00,normal,z1,open-close normal

L1,2026-10-10 09:30:00,2026-10-10 09:40:00,leak,z1,small leak valve

Train Isolation Forest chỉ bằng dữ liệu normal sạch.

Test bằng dữ liệu chưa dùng để train, gồm cả normal và leak.

Không trộn toàn bộ dữ liệu rồi đánh giá trên chính dữ liệu train.

Mỗi leak nên lặp nhiều lần với điều kiện khác nhau.

# 11. Giai đoạn 7 - Tạo feature cho AI

Không nên đưa chỉ một giá trị flow hiện tại vào AI. Tạo thêm feature thể hiện xu hướng và cân bằng lưu lượng.

| Feature | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| flow_main, flow_z1, flow_z2 | Giá trị tức thời. |
| balance_residual | flow_main - flow_z1 - flow_z2; lớn bất thường có thể là leak không đi qua sensor nhánh hoặc sai số. |
| flow_mean_10 | Lưu lượng trung bình 10 mẫu gần nhất. |
| flow_std_10 | Độ dao động flow trong cửa sổ 10 mẫu. |
| pressure_delta | Thay đổi pressure so với mẫu trước. |
| pressure_mean_10 | Pressure trung bình ngắn hạn. |
| continuous_flow_sec | Thời gian dòng chảy liên tục trên ngưỡng nhỏ. |
| hour_sin, hour_cos | Biểu diễn thời gian trong ngày nếu thu dữ liệu đủ dài. |

# ai/features.py

import numpy as np

import pandas as pd

FEATURES = [

"flow_main", "flow_z1", "flow_z2", "pressure_mv",

"balance_residual", "flow_mean_10", "flow_std_10",

"pressure_delta", "pressure_mean_10", "continuous_flow_sec"

]

def add_continuous_flow(df, threshold=0.10):

count = 0

out = []

for v in df["flow_main"].fillna(0):

if v > threshold:

count += 1

else:

count = 0

out.append(count)  # nếu sampling 1 Hz thì xấp xỉ giây

df["continuous_flow_sec"] = out

return df

def make_features(df):

df = df.copy().sort_values("id")

df["balance_residual"] = df["flow_main"] - df["flow_z1"] - df["flow_z2"]

df["flow_mean_10"] = df["flow_main"].rolling(10, min_periods=3).mean()

df["flow_std_10"] = df["flow_main"].rolling(10, min_periods=3).std().fillna(0)

df["pressure_delta"] = df["pressure_mv"].diff().fillna(0)

df["pressure_mean_10"] = df["pressure_mv"].rolling(10, min_periods=3).mean()

df = add_continuous_flow(df)

return df.dropna(subset=FEATURES)

# 12. Giai đoạn 7A - Làm baseline rule trước AI

Baseline rất quan trọng vì báo cáo cần chứng minh AI có tốt hơn cách đơn giản hay không.

Ví dụ rule ban đầu (phải chỉnh theo dữ liệu thật):

Rule A: flow_main > 0.10 L/min liên tục > 120 s → suspicious

Rule B: |balance_residual| > ngưỡng hiệu chuẩn → suspicious

Rule C: pressure giảm nhanh trong khi flow tăng → suspicious

Rule D: flow xuất hiện ở giai đoạn được định nghĩa là idle → suspicious

Nếu 2/4 rule cùng đúng → cảnh báo leak mức cao.

Không chốt ngưỡng từ cảm tính: Hãy vẽ histogram/percentile dữ liệu normal trước, rồi chọn ngưỡng sao cho false alarm ở normal thấp. Ghi lại lý do chọn ngưỡng trong báo cáo.

# 13. Giai đoạn 7B - Huấn luyện Isolation Forest

# ai/train_iforest.py

import json

import sqlite3

import joblib

import pandas as pd

from sklearn.ensemble import IsolationForest

from features import make_features, FEATURES

con = sqlite3.connect("data/water.db")

df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM telemetry ORDER BY id", con)

# Khi bạn đã merge label vào DB/CSV, chỉ lấy normal sạch.

# Nếu DB chưa có label, export CSV và gắn nhãn trước.

normal = df[df["label"] == "normal"].copy()

normal = make_features(normal)

X = normal[FEATURES]

model = IsolationForest(

n_estimators=200,

contamination=0.02,   # giá trị khởi đầu, phải tune bằng validation

random_state=42,

n_jobs=-1

)

model.fit(X)

# score càng lớn -> càng bất thường

scores = -model.decision_function(X)

meta = {

"features": FEATURES,

"score_q50": float(scores.quantile(0.50)),

"score_q99": float(scores.quantile(0.99))

}

joblib.dump(model, "ai/iforest.joblib")

with open("ai/iforest_meta.json", "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(meta, f, indent=2)

print("trained rows:", len(X))

print(meta)

Sau khi train, chạy model trên tập test có nhãn. Không dùng accuracy đơn thuần nếu số mẫu normal lớn hơn leak nhiều. Hãy báo Precision, Recall, F1 và false alarm rate.

# 14. Giai đoạn 8 - Hybrid leak risk và định vị zone

## 14.1. Đổi anomaly score thành risk

Không cần làm công thức quá phức tạp. Một công thức có thể giải thích được sẽ tốt hơn một “AI score” khó hiểu.

Ví dụ thiết kế ban đầu:

AI anomaly component        50%

Flow balance residual       20%

Continuous flow duration    15%

Pressure behavior           15%

LeakRisk = 0.50*AI + 0.20*Balance + 0.15*Duration + 0.15*Pressure

Risk < 40   : normal

40-70       : theo dõi

70-85       : cảnh báo

>85         : cảnh báo cao

Các trọng số và ngưỡng trên chỉ là điểm bắt đầu. Sau test, bạn phải chỉnh và ghi rõ phiên bản cuối dựa trên dữ liệu.

## 14.2. Logic định vị zone đơn giản

1. Tính residual = flow_main - flow_z1 - flow_z2.

2. Nếu residual tăng lớn nhưng Z1/Z2 không tăng tương ứng:

→ nghi leak ở đường chính hoặc nhánh chưa đo.

3. Nếu flow_z1 lệch xa baseline Z1 còn Z2 bình thường:

→ tăng điểm nghi ngờ Zone 1.

4. Tương tự với Zone 2.

5. Nếu cả hai cùng tăng, dùng pressure + lịch sử hoạt động để quyết định hoặc báo “không chắc zone”.

Điểm cộng khi báo cáo: Cho phép hệ thống trả về “không đủ chắc chắn để định vị” thay vì luôn ép chọn một zone. Điều này trung thực hơn và dễ giải thích về confidence.

# 15. Giai đoạn 8A - Explainable alert

Dashboard cảnh báo nên giải thích được ít nhất 3 lý do. Ví dụ:

LEAK RISK: 87/100

Zone nghi ngờ: Z1

Lý do:

- Flow Z1 cao hơn baseline ngắn hạn: +42%

- Dòng chảy liên tục: 184 s

- AI anomaly score vượt ngưỡng q99 của dữ liệu normal

- Pressure giảm 11% so với trung bình 10 s

Khuyến nghị: kiểm tra Zone 1.

Lưu alert vào bảng riêng trong database để có lịch sử.

Mỗi alert lưu timestamp, risk, zone, score và các reason flag.

Đây là phần dễ demo và giúp giảng viên thấy rõ AI đóng góp gì.

# 16. Giai đoạn 9 - Digital Twin / EPANET (phần nâng cao)

Chỉ bắt đầu phần này khi sensor → MQTT → database → dashboard → Isolation Forest đã chạy ổn định. Nếu core chưa ổn, bỏ Digital Twin vẫn tốt hơn làm dở cả hai.

1. Cài EPANET 2.2 hoặc Python WNTR.

2. Vẽ mạng tương ứng mô hình thật: reservoir/tank → pump/pipe → junction → hai nhánh.

3. Nhập chiều dài/đường kính ống gần đúng. Mục tiêu là mô phỏng xu hướng, không cần tuyên bố mô hình chính xác tuyệt đối.

4. Chạy các demand khác nhau và ghi flow/pressure ở các node.

5. Tạo leak mô phỏng bằng demand/emitter tại node tương ứng.

6. So sánh residual giữa mô phỏng và đo thật. Có thể đưa residual này thành một feature bổ sung.

# Ví dụ khung WNTR khi đã có file model.inp

import wntr

wn = wntr.network.WaterNetworkModel("digital_twin/model.inp")

sim = wntr.sim.EpanetSimulator(wn)

results = sim.run_sim()

pressure = results.node["pressure"]

flowrate = results.link["flowrate"]

print(pressure.head())

print(flowrate.head())

Cách trình bày: Gọi đây là “Digital Twin mức đơn giản / physics-informed reference model”, không nên tuyên bố là bản sao số hoàn chỉnh của tòa nhà nếu mô hình chỉ có 2 zone trên bàn.

# 17. Giai đoạn 9A - Van điện và Edge AI (tùy chọn)

## 17.1. Van điện

Ưu tiên chế độ “đề xuất đóng van” hoặc yêu cầu xác nhận trên dashboard trong demo đầu.

Không cấp cuộn van trực tiếp từ GPIO ESP32. Dùng MOSFET/relay phù hợp, diode flyback nếu tải cảm.

Nguồn van/bơm tách khỏi nguồn USB của ESP32 nếu dòng lớn.

Nếu chưa chắc phần điện công suất, giữ van tay; không vì tính năng bonus mà làm hỏng demo core.

## 17.2. Edge detection

Bản dễ làm là đặt rule đơn giản trên ESP32: nếu flow chạy liên tục rất lâu hoặc residual vượt mức thì bật LED/buzzer cục bộ khi mất server. Không nhất thiết phải đưa toàn bộ Isolation Forest xuống ESP32.

# 18. Giai đoạn 10 - Thiết kế thí nghiệm và đánh giá

Đây là phần giúp project có tính học thuật. Không chỉ demo một lần rồi kết luận “hoạt động tốt”.

| Test | Số lần gợi ý | Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Normal idle | 10 | Có báo nhầm hay không |
| Normal Z1/Z2 ngắn | 10 mỗi loại | False alarm |
| Normal dùng lâu hợp lệ | 5-10 | Phân biệt sử dụng dài với leak |
| Leak nhỏ Z1 | 10 | Detect? time? zone? |
| Leak nhỏ Z2 | 10 | Detect? time? zone? |
| Leak vừa Z1/Z2 | 10 mỗi loại | Detect? time? zone? |
| Leak main/unmetered | 5-10 | Residual có bắt được không |

## 18.1. Các metric cần báo cáo

Precision = trong các cảnh báo leak, bao nhiêu cảnh báo là đúng.

Recall = trong các leak thật, hệ thống phát hiện được bao nhiêu.

F1 = cân bằng Precision và Recall.

False Alarm Rate = tỷ lệ normal bị báo nhầm.

Detection Time = từ lúc bắt đầu leak tới lúc sinh cảnh báo.

Localization Accuracy = tỷ lệ cảnh báo leak xác định đúng zone.

| Phương pháp | Precision | Recall | F1 | False alarm | Detection time | Zone accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Threshold baseline | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Isolation Forest | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hybrid AI + Rule | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hybrid + Digital Twin (nếu có) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Không cần cố tạo số đẹp. Nếu một phương pháp kém, giải thích nguyên nhân và đề xuất cải tiến. Giảng viên thường đánh giá cao thí nghiệm có kiểm soát và phân tích trung thực hơn số liệu “đẹp” nhưng không rõ cách đo.

# 19. Giai đoạn 11 - Hoàn thiện dashboard cho demo

Trang Overview: trạng thái online, flow main, Z1, Z2, pressure, leak risk.

Biểu đồ realtime 5-10 phút gần nhất.

Khối “Current alert”: risk, zone, reasons.

Trang History: danh sách alert và biểu đồ theo thời gian.

Trang Experiment: chọn scenario và xem dữ liệu đã ghi.

Trang Model evaluation: bảng metric và confusion matrix.

Không cần: Login, phân quyền, cloud deployment, mobile app hoặc giao diện quá nhiều animation nếu chúng không phục vụ câu hỏi nghiên cứu.

# 20. Script demo đề xuất

1. Mở slide kiến trúc 30-60 giây: sensor → ESP32 → MQTT → DB → AI → dashboard.

2. Cho hệ thống chạy normal. Chỉ flow/pressure bình thường và risk thấp.

3. Mở sử dụng nước hợp lệ ngắn để chứng minh hệ thống không báo leak ngay.

4. Tạo leak nhỏ tại Zone 1. Chờ dashboard tăng anomaly/risk và hiển thị zone nghi ngờ.

5. Cho xem reason của alert: flow deviation, duration, pressure, AI score.

6. Chuyển sang bảng kết quả test: threshold vs Isolation Forest vs hybrid.

7. Nếu có Digital Twin, chỉ demo 1 biểu đồ expected vs measured. Không để phần này làm mất thời gian của demo core.

8. Kết luận bằng hạn chế và hướng phát triển: nhiều sensor hơn, deployment thực tế, edge AI, leak classification.

# 21. Cấu trúc báo cáo cuối kỳ nên viết

| Chương | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Đặt vấn đề | Lý do cần phát hiện leak sớm, hạn chế của threshold đơn giản, mục tiêu project. |
| 2. Kiến thức nền | IoT, MQTT, flow/pressure sensing, anomaly detection, Isolation Forest, EPANET nếu có. |
| 3. Phân tích và thiết kế | Yêu cầu, kiến trúc, mô hình đường ống, database schema, luồng dữ liệu. |
| 4. Cài đặt | Firmware, MQTT, backend, dashboard, feature engineering, AI/hybrid. |
| 5. Thực nghiệm | Dataset, kịch bản, cách gắn nhãn, metric, bảng kết quả, đồ thị. |
| 6. Kết luận | Đạt/chưa đạt mục tiêu, hạn chế, hướng phát triển. |

# 22. Kế hoạch 12 tuần cho người mới

| Tuần | Việc phải hoàn thành | Điểm dừng/commit |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cài tool, học ESP32 cơ bản, blink/Serial, chốt BOM | ESP32 chạy + repo Git |
| 2 | Dựng đường ống 2 zone, kiểm tra nước | Mô hình cơ khí ổn định |
| 3 | Đọc 3 flow sensor, hiệu chuẩn | CSV/Serial số đo flow |
| 4 | Đọc pressure, hoàn thiện firmware sensor | Sensor data ổn định |
| 5 | MQTT + Mosquitto + JSON | Laptop nhận MQTT liên tục |
| 6 | Collector + SQLite + dashboard thô | Có lịch sử dữ liệu |
| 7 | Thu normal dataset có nhật ký | Dataset normal sạch |
| 8 | Thu leak dataset + baseline rules | Có test set có nhãn |
| 9 | Feature + Isolation Forest | Anomaly score chạy offline |
| 10 | Tích hợp realtime + hybrid + localization | Leak risk/zone trên dashboard |
| 11 | Thí nghiệm lặp + metric; EPANET nếu đủ thời gian | Bảng kết quả cuối |
| 12 | Ổn định demo, video, báo cáo, slide | Release v1.0 |

# 23. Cách nhờ ChatGPT hỗ trợ ở từng giai đoạn

Bạn không cần tự giải mọi lỗi. Tuy nhiên để tôi hỗ trợ nhanh, mỗi lần nên gửi đủ dữ liệu đầu vào.

| Khi bạn đang làm | Gửi cho tôi | Ví dụ yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Đấu sensor | Ảnh dây nối + model sensor + chân ESP32 | “Kiểm tra sơ đồ đấu này, tôi dùng ESP32 DevKit và sensor ...” |
| Firmware lỗi | Toàn bộ lỗi compile + file .ino | “Sửa lỗi nhưng không thay đổi logic hiện tại.” |
| Số flow sai | 20-30 dòng Serial + lượng nước đo thật + số xung | “Tính lại hệ số pulses/liter.” |
| MQTT không nhận | IP laptop, log broker, Serial ESP32 | “Chẩn đoán vì sao ESP32 connect Wi-Fi nhưng không publish.” |
| Database lỗi | collector.py + traceback | “Sửa collector và giải thích ngắn từng lỗi.” |
| AI báo sai | CSV mẫu + mô tả scenario + code feature | “Phân tích false alarm và đề xuất feature/ngưỡng.” |
| Viết báo cáo | Số liệu thật + hình/biểu đồ + nội dung đã làm | “Viết phần thực nghiệm dựa đúng trên số liệu này, không bịa kết quả.” |

## 23.1. Một số prompt có thể dùng

1) “Tôi đang ở tuần 3. Đây là code ESP32 và 30 dòng Serial. Hãy kiểm tra logic tính L/min, chỉ ra lỗi và đưa bản code sửa hoàn chỉnh.”

2) “Đây là 500 dòng CSV normal và 200 dòng leak. Hãy kiểm tra dữ liệu, đề xuất feature cho Isolation Forest và viết script train/test.”

3) “Model có Recall cao nhưng false alarm cao. Đây là confusion matrix và 5 đoạn dữ liệu bị báo nhầm. Hãy phân tích nguyên nhân và đề xuất 3 cách giảm false alarm.”

4) “Đây là kết quả test thật của nhóm. Hãy lập bảng so sánh threshold/Isolation Forest/hybrid và viết phần nhận xét theo phong cách báo cáo sinh viên kỹ thuật.”

# 24. Các lỗi thường gặp và cách xử lý nhanh

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Flow luôn 0 | Sai chân signal, thiếu pull-up, sai interrupt edge | In pulse counter; kiểm tra bằng tay và datasheet. |
| Flow nhảy rất lớn | Nhiễu hoặc hệ số pulses/liter sai | Lọc/averaging, kiểm tra điện áp signal, hiệu chuẩn lại. |
| Pressure kịch trần ADC | Output sensor quá cao hoặc chia áp sai | Đo bằng multimeter trước khi nối ESP32. |
| ESP32 reset khi bơm/van bật | Nguồn sụt/nhiễu tải cảm | Nguồn riêng, diode flyback, tụ lọc, common ground đúng. |
| ESP32 không connect MQTT | Sai IP broker/firewall/broker chỉ bind localhost | Test mosquitto_sub từ máy khác, mở listener phù hợp. |
| DB có nhiều dòng null | JSON key lệch hoặc sensor không publish đủ field | In payload raw trước khi insert. |
| AI báo leak mọi lúc | Train data bẩn, contamination/ngưỡng sai, feature scale/time drift | Vẽ distribution score của normal và test. |
| AI không bắt leak nhỏ | Feature chỉ dùng tức thời, cửa sổ quá ngắn | Thêm duration/rolling mean/residual; tăng thời gian quan sát. |
| Localization sai | Sensor sai số và baseline zone chưa đủ | Hiệu chuẩn từng sensor, tính tolerance residual. |

# 25. Tiêu chí “đủ để nộp” nếu thời gian bị thiếu

Nếu gần deadline, ưu tiên một hệ thống hoàn chỉnh hơn là nhiều phần nâng cao chưa ổn định. Bản tối thiểu vẫn có giá trị nếu có thí nghiệm và đánh giá rõ.

☐ Mô hình 2 zone hoạt động ổn định.

☐ ESP32 đọc flow/pressure và publish MQTT.

☐ Backend lưu dữ liệu và dashboard hiển thị.

☐ Có dataset normal + leak được gắn nhãn.

☐ Có threshold baseline.

☐ Có Isolation Forest và anomaly score.

☐ Có hybrid risk hoặc ít nhất so sánh threshold với AI.

☐ Có bảng metric trên test set thật.

☐ Có demo leak ở một zone và hệ thống cảnh báo.

☐ Có Git/code/report/video.

Digital Twin, LSTM, Edge AI và van điện chỉ nên thêm khi các mục trên đã hoàn thành.

# 26. Checklist trước buổi báo cáo

☐ Backup code và database sang USB/cloud.

☐ Tạo tag/commit Git cho phiên bản demo ổn định.

☐ Test demo liên tục ít nhất 3 lần từ đầu đến cuối.

☐ Chuẩn bị một video demo dự phòng nếu phần cứng gặp sự cố.

☐ Chuẩn bị dataset nhỏ và model đã train sẵn; không train lại trong buổi demo.

☐ Đánh dấu rõ dữ liệu thật và dữ liệu mô phỏng.

☐ Có bảng metric và cách tính metric.

☐ Biết giải thích vì sao chọn Isolation Forest.

☐ Biết nêu ít nhất 3 hạn chế của hệ thống.

☐ Không tuyên bố mô hình có thể triển khai tòa nhà thật nếu chưa kiểm thử thực tế.

# 27. Tài liệu chính thức nên dùng khi cần tra cứu

Các trang dưới đây nên được ưu tiên khi API/thư viện thay đổi. Không cần đọc hết ngay từ đầu.

| Chủ đề | Nguồn |
| --- | --- |
| ESP32 Arduino Core | Espressif Arduino-ESP32 documentation: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/ |
| Mosquitto | Eclipse Mosquitto: https://mosquitto.org/ |
| Paho MQTT Python | Eclipse Paho Python client: https://eclipse.dev/paho/clients/python/docs/ |
| Isolation Forest | scikit-learn: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html |
| Streamlit | https://docs.streamlit.io/ |
| EPANET 2.2 | US EPA: https://www.epa.gov/water-research/epanet |
| WNTR | US EPA WNTR: https://usepa.github.io/WNTR/ |

Kết thúc tài liệu - hãy triển khai tuần tự, không bỏ qua bước kiểm tra dữ liệu cảm biến.