TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

PROJECT II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

HỆ THỐNG IoT - AI PHÁT HIỆN SỚM
VÀ ĐỊNH VỊ RÒ RỈ NƯỚC TRONG TÒA NHÀ

| Giảng viên hướng dẫn | Nguyễn Thị Thu Giang |
| --- | --- |
| Sinh viên | Vũ Long Hải |
| MSSV | 20235322 |
| Mã học phần | IT3931 |

Hà Nội, 2026

1. Tên và hướng thực hiện đề tài

Tên đề tài dự kiến: Hệ thống IoT- AI phát hiện sớm và định vị rò rỉ nước trong tòa nhà.

Hướng thực hiện: xây dựng một mô hình IoT thu thập lưu lượng và áp suất nước theo thời gian thực. Dữ liệu được lưu lại để hệ thống học được trạng thái sử dụng nước bình thường. Khi dữ liệu mới khác đáng kể so với trạng thái đã học, hệ thống tạo cảnh báo và chỉ ra khu vực nghi ngờ có rò rỉ.

So với cách làm chỉ đặt ngưỡng lưu lượng cố định, đề tài bổ sung phát hiện bất thường bằng học máy, so sánh với mô hình vật lý đơn giản của mạng ống và thử định vị rò rỉ theo từng zone.

2. Bài toán cần giải quyết

Rò rỉ nước trong tòa nhà có thể xảy ra với lưu lượng nhỏ và kéo dài. Nếu chỉ kiểm tra bằng cảm biến nước tại sàn hoặc đặt một ngưỡng lưu lượng cố định thì có thể phát hiện muộn hoặc báo nhầm khi người dùng sử dụng nước lâu.

Dự án đặt ra ba câu hỏi chính:

Có thể học được mẫu sử dụng nước bình thường từ dữ liệu lưu lượng, áp suất và thời gian hay không?

Khi xuất hiện rò rỉ nhỏ, mô hình phát hiện bất thường có phát hiện sớm hơn cách dùng ngưỡng cố định hay không?

Với nhiều điểm đo, có thể xác định được zone có khả năng rò rỉ ở mức chấp nhận được hay không?

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu bắt buộc

- Thiết kế mô hình đường ống có ít nhất 2 zone, có cảm biến lưu lượng và áp suất.

- Dùng ESP32 để đọc cảm biến, gửi dữ liệu qua Wi-Fi/MQTT về máy chủ.

- Lưu dữ liệu theo thời gian và hiển thị trên dashboard.

- Xây dựng bộ phát hiện cơ bản theo rule/threshold để làm mốc so sánh.

- Xây dựng mô hình anomaly detection học từ dữ liệu bình thường; mô hình chính dự kiến là Isolation Forest.

- Tạo các kịch bản rò rỉ nhỏ, vừa, lớn; đo khả năng phát hiện và tỷ lệ cảnh báo sai.

- Đưa ra zone nghi ngờ khi có bất thường.

- Hiển thị lý do cảnh báo ở mức đơn giản: lưu lượng cao hơn bình thường, dòng chảy kéo dài, áp suất giảm, điểm anomaly cao.

3.2. Mục tiêu nâng cao nếu còn thời gian

- Mô phỏng mạng ống bằng EPANET để tạo dữ liệu tham khảo và so sánh với số đo thực.

- Thử LSTM Autoencoder và so sánh với Isolation Forest.

- Chạy một mô hình nhẹ hoặc rule engine trực tiếp trên ESP32 để vẫn cảnh báo khi mất kết nối server.

- Dùng van điện để đóng nước sau khi người dùng xác nhận hoặc khi rủi ro vượt ngưỡng an toàn đã đặt.

4. Điểm khác so với một hệ thống IoT cơ bản

| Hạng mục | Hướng thực hiện |
| --- | --- |
| Cách phát hiện | Không chỉ dùng một ngưỡng cố định; có mô hình học dữ liệu bình thường và tính anomaly score. |
| Dữ liệu | Kết hợp lưu lượng, áp suất, thời gian và thời lượng dòng chảy. |
| Vị trí | Chia đường ống thành nhiều zone và thử xác định zone nghi rò rỉ. |
| Giải thích | Cảnh báo kèm các yếu tố gây cảnh báo thay vì chỉ báo LEAK/NO LEAK. |
| Đánh giá | So sánh threshold, AI và phương pháp kết hợp trên cùng bộ test. |
| Mở rộng | Có thể dùng EPANET/Digital Twin mức đơn giản để sinh dữ liệu và kiểm tra logic vật lý. |

5. Phạm vi dự án

Để đảm bảo kịp tiến độ Project II, em không đặt mục tiêu triển khai trên một tòa nhà thật. Mô hình thử nghiệm được làm trên bàn với bồn chứa, bơm/nguồn nước, ống nhựa, van và các nhánh giả lập zone.

Phạm vi core được chốt như sau:

2-3 zone đường ống.

1 cảm biến lưu lượng tổng và tối thiểu 1 cảm biến lưu lượng nhánh; nếu kinh phí cho phép tăng số điểm đo.

1-2 cảm biến áp suất.

ESP32 làm node thu thập dữ liệu.

MQTT + backend + cơ sở dữ liệu time-series hoặc database thông thường.

Dashboard hiển thị dữ liệu, trạng thái zone và lịch sử cảnh báo.

Isolation Forest là mô hình AI chính; LSTM chỉ là phần mở rộng.

Đánh giá trên các kịch bản rò rỉ được chủ động tạo ra trên mô hình.

6. Kiến trúc hệ thống

| Khối | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Tầng cảm biến | Flow sensor, pressure sensor, van/điểm tạo rò rỉ giả lập. |
| Tầng edge | ESP32 đọc dữ liệu, lọc nhiễu cơ bản, đóng gói bản tin. |
| Truyền thông | Wi-Fi + MQTT. |
| Backend | Nhận dữ liệu, kiểm tra lỗi, lưu database, cung cấp API. |
| AI/Detection | Rule baseline + Isolation Forest + logic tính leak risk. |
| Hiển thị | Dashboard theo thời gian thực, biểu đồ, cảnh báo, zone nghi ngờ. |
| Nâng cao | EPANET, LSTM Autoencoder, edge inference, van điện. |

Cảm biến  →  ESP32  →  MQTT  →  Backend/Database  →  AI Detection  →  Dashboard/Alert

7. Phần cứng dự kiến

| Thiết bị | Số lượng dự kiến | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | 1-3 | Đọc cảm biến, gửi MQTT. |
| Flow sensor | 2-4 | Đo lưu lượng tổng và theo zone. |
| Pressure sensor | 1-2 | Theo dõi biến động áp suất. |
| Van tay / van điện | 2-4 | Tạo kịch bản đóng mở; van điện là phần nâng cao. |
| Bơm mini / nguồn nước | 1 | Tạo dòng chảy ổn định cho mô hình. |
| Ống, cút, T, bình chứa | Theo mô hình | Lắp mạng đường ống thử nghiệm. |
| Nguồn 5V/12V và mạch phụ | Theo nhu cầu | Cấp nguồn cho ESP32, sensor, bơm/van. |

8. Phần mềm dự kiến

| Phần | Công cụ dự kiến | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Firmware | Arduino framework hoặc ESP-IDF | Đọc sensor, MQTT, kiểm tra kết nối. |
| MQTT broker | Mosquitto | Truyền dữ liệu giữa ESP32 và server. |
| Backend | Python FastAPI hoặc Node-RED | Nhận dữ liệu, API, cảnh báo. |
| Database | InfluxDB / PostgreSQL / SQLite | Lưu dữ liệu thời gian và sự kiện. |
| AI | Python, scikit-learn | Isolation Forest; xử lý feature. |
| Mô phỏng | EPANET (nâng cao) | Mô phỏng flow/pressure và leak. |
| Dashboard | Grafana hoặc web tự xây | Biểu đồ, zone, anomaly score, lịch sử cảnh báo. |

9. Cách xây dựng phần AI

9.1. Thu thập dữ liệu bình thường

Chạy mô hình ở nhiều trạng thái sử dụng bình thường: không dùng nước, dùng một zone, dùng đồng thời nhiều zone, mở van ngắn và dài. Mỗi bản ghi có timestamp, flow, pressure và trạng thái van nếu biết.

Dữ liệu bình thường được dùng để tạo baseline theo khung giờ hoặc theo trạng thái vận hành. Nếu thời gian thu thập thực tế chưa đủ, có thể bổ sung dữ liệu mô phỏng để thử thuật toán nhưng kết quả cuối vẫn phải kiểm tra lại trên mô hình vật lý.

9.2. Feature dự kiến

| Feature | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| flow_now | Lưu lượng hiện tại. |
| flow_mean_1m / 5m | Trung bình lưu lượng theo cửa sổ thời gian. |
| flow_std_5m | Mức dao động của lưu lượng. |
| pressure_now | Áp suất hiện tại. |
| pressure_delta | Thay đổi áp suất trong một khoảng ngắn. |
| continuous_flow_duration | Thời gian có dòng chảy liên tục. |
| volume_10m / 1h | Thể tích sử dụng trong 10 phút / 1 giờ. |
| hour_of_day | Giờ trong ngày để hỗ trợ baseline theo thời gian. |

9.3. Mô hình phát hiện

Bước 1 - Baseline rule: đặt các rule đơn giản như lưu lượng liên tục quá lâu, flow vượt ngưỡng, pressure giảm nhanh. Kết quả này dùng làm phương án cơ bản để so sánh.

Bước 2 - Isolation Forest: train chủ yếu bằng dữ liệu bình thường. Mỗi mẫu mới nhận một anomaly score. Điểm càng bất thường thì mức nghi ngờ càng cao.

Bước 3 - Hybrid: kết hợp anomaly score với rule về duration, flow và pressure để tạo leak risk. Cách này giúp tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một mô hình AI.

Bước 4 - LSTM Autoencoder (tùy thời gian): dùng chuỗi thời gian để xem có cải thiện phát hiện các leak nhỏ kéo dài hay không.

9.4. Logic định vị zone

Với nhiều cảm biến, so sánh lưu lượng ở đầu vào và các nhánh, đồng thời quan sát chênh lệch áp suất. Zone nào có phần dư lưu lượng hoặc thay đổi áp suất bất thường sẽ được tăng điểm nghi ngờ.

10. Mô phỏng EPANET / Digital Twin mức đơn giản

EPANET được xem là phần nâng cao nhưng có giá trị cho việc kiểm tra mô hình. Dựng một sơ đồ ống gần giống mô hình thật, thay đổi nhu cầu sử dụng và thêm leak giả lập để xem flow/pressure biến đổi như thế nào.

Dữ liệu mô phỏng có thể dùng cho hai mục đích: (1) bổ sung các trường hợp khó tạo nhiều lần trên mô hình thật; (2) tạo giá trị kỳ vọng để so sánh với cảm biến. Em sẽ ghi rõ dữ liệu nào là mô phỏng và dữ liệu nào là đo thật.

11. Kịch bản thử nghiệm

| Mã | Kịch bản | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| T1 | Không dùng nước | Không cảnh báo. |
| T2 | Sử dụng nước ngắn ở Zone 1 | Hệ thống coi là bình thường. |
| T3 | Sử dụng nước lâu nhưng lưu lượng lớn có chủ đích | Đánh giá khả năng tránh báo nhầm. |
| T4 | Leak nhỏ liên tục ở Zone 1 | Phát hiện bất thường; xác định đúng zone nếu đủ cảm biến. |
| T5 | Leak vừa ở Zone 2 | Cảnh báo nhanh hơn leak nhỏ. |
| T6 | Leak lớn | Cảnh báo gần như ngay lập tức bằng rule và AI. |
| T7 | Hai zone hoạt động đồng thời | Không nhầm với leak nếu pattern nằm trong vùng bình thường. |
| T8 | Giảm áp/dao động bơm | Kiểm tra robustness và tỷ lệ báo sai. |
| T9 | Mất Wi-Fi/MQTT | Thiết bị tự reconnect; dữ liệu không làm treo hệ thống. |
| T10 | Sensor lỗi hoặc giá trị bất hợp lý | Loại/đánh dấu dữ liệu lỗi thay vì kết luận leak ngay. |

12. Chỉ số đánh giá

| Chỉ số | Cách hiểu |
| --- | --- |
| Precision | Trong các cảnh báo leak, bao nhiêu cảnh báo là đúng. |
| Recall | Trong các tình huống leak đã tạo, hệ thống phát hiện được bao nhiêu. |
| F1-score | Chỉ số tổng hợp giữa Precision và Recall. |
| False alarm rate | Tỷ lệ cảnh báo sai khi hệ thống đang sử dụng bình thường. |
| Detection time | Thời gian từ lúc tạo leak đến lúc hệ thống cảnh báo. |
| Localization accuracy | Tỷ lệ xác định đúng zone nghi rò rỉ. |
| System latency | Độ trễ từ sensor đến dashboard/cảnh báo. |

Nhóm sẽ không đặt trước các con số đẹp. Mục tiêu là báo cáo đúng kết quả đo được và phân tích nguyên nhân khi một phương pháp hoạt động chưa tốt.

13. Kế hoạch tiến độ 12 tuần

| Tuần | Công việc chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chốt yêu cầu, khảo sát linh kiện, vẽ kiến trúc, phân công | Đặc tả ngắn + sơ đồ hệ thống. |
| 2 | Mua/thử sensor, đọc flow và pressure bằng ESP32 | Log dữ liệu sensor ổn định. |
| 3 | Lắp mô hình 2 zone, kiểm tra rò vật lý và hiệu chuẩn tương đối | Mô hình phần cứng v1. |
| 4 | MQTT + backend + database | Dữ liệu gửi/lưu liên tục. |
| 5 | Dashboard và rule baseline | Biểu đồ + cảnh báo threshold. |
| 6 | Thu dữ liệu vận hành bình thường theo nhiều kịch bản | Dataset normal v1. |
| 7 | Xử lý feature, train Isolation Forest | Model AI v1 + notebook/script. |
| 8 | Tích hợp AI với backend và dashboard | Anomaly score thời gian thực. |
| 9 | Thực nghiệm leak nhỏ/vừa/lớn; chỉnh logic localization | Bộ dữ liệu test + kết quả sơ bộ. |
| 10 | So sánh threshold vs AI vs hybrid; tính metrics | Bảng kết quả và biểu đồ. |
| 11 | Phần nâng cao: EPANET hoặc edge/valve; hoàn thiện demo | Tính năng nâng cao nếu ổn định. |
| 12 | Sửa lỗi, quay demo, hoàn thiện báo cáo và slide | Bản nộp + demo cuối. |

14. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Sensor giá rẻ nhiễu / sai số cao | Hiệu chuẩn tương đối, lọc trung bình, không đặt mục tiêu đo lường cấp công nghiệp. |
| Không đủ dữ liệu leak thật | Chủ động tạo leak trên mô hình; dùng mô phỏng để bổ sung nhưng tách rõ dữ liệu mô phỏng. |
| AI báo nhầm nhiều | Giữ rule baseline, thêm duration/pressure, điều chỉnh threshold anomaly trên tập validation. |
| Phần AI quá khó hoặc không kịp | Chốt Isolation Forest là core; LSTM là optional. |
| Mất Wi-Fi / broker | Có reconnect, watchdog; edge rule là phương án mở rộng. |
| Rò nước làm hỏng thiết bị | Tách phần điện khỏi đường ống, dùng khay chứa, điện áp thấp và thử với lưu lượng nhỏ. |
| Scope quá rộng | Ưu tiên core: sensor → MQTT → database → dashboard → Isolation Forest → test. Chỉ làm Digital Twin/valve khi core ổn định. |

15. Sản phẩm dự kiến khi kết thúc

- Mô hình đường ống 2-3 zone có cảm biến flow/pressure và ESP32.

- Firmware thu thập dữ liệu và gửi MQTT.

- Backend + database lưu dữ liệu.

- Dashboard xem realtime và lịch sử.

- Rule baseline và mô hình Isolation Forest.

- Chức năng tính anomaly/leak risk và gợi ý zone nghi ngờ.

- Bộ dữ liệu thử nghiệm có nhãn theo từng kịch bản.

- Bảng so sánh các phương pháp bằng Precision, Recall, F1, false alarm và detection time.

- Mã nguồn, sơ đồ hệ thống, báo cáo và video/demo.

- Một tính năng nâng cao nếu thời gian cho phép: EPANET/Digital Twin, LSTM, edge detection hoặc van điện.

16. Kết quả mong đợi ở buổi demo

Trong buổi demo, hệ thống sẽ được chạy ở trạng thái bình thường trước. Sau đó tạo một leak nhỏ tại một zone. Dashboard phải thể hiện flow/pressure thay đổi, anomaly score tăng, sinh cảnh báo và chỉ ra zone nghi ngờ. Tiếp theo nhóm trình bày bảng so sánh kết quả giữa threshold và phương pháp AI/hybrid trên các test case đã thu thập.

Nếu phần nâng cao hoàn thành, demo mô phỏng EPANET hoặc cơ chế đóng van/edge alert. Các chức năng nâng cao không được làm ảnh hưởng đến độ ổn định của phần core.